IEEE ACCESS 返稿意见与修改指引

Manuscript ID: Access-2026-39730

Slope-Aware LPV-MPC Path Tracking of a Dual-Steering-Wheel AGV

with Time-Lag-Enhanced ModernTCN Perception

文档用途：本文件用于完整保存编辑决定、审稿意见、重新投稿要求及后续修改指引。所有标注为“严谨译文”的内容均按返稿材料忠实翻译；所有标注为“执行指引”的内容均为后续工作的内部拆解，不是审稿人的原话。

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |
| 决定邮件日期 | 2026 年 9 月 15 日 |
| 整理日期 | 2026 年 9 月 18 日 |
| 期刊 | IEEE Access |
| 副编辑 | Dr. Anandakumar Haldorai |
| 文章管理员 | Mr. Ankit Srivastava |
| 审稿材料 | 编辑决定邮件、审稿人 2 附件 PDF、回复模板、作者变更表、重新投稿清单 |

一、结论先行与文档边界

决定性质：稿件“以当前形式不建议发表”。由于 IEEE Access 采用二元审稿流程，即使只需较小修改也会作拒稿处理；编辑明确鼓励作者解决意见后重新投稿。此次只有一次重新投稿机会。若未解决先前关切，或副编辑仍认为存在实质性技术问题，稿件将被拒绝且不再允许再次重投。

返稿邮件没有写明具体的重新投稿截止日期。后续如作者门户显示截止时间，应以门户记录为准并另行记录。

本轮不能按“文字小修”处理。两位审稿人均要求提高验证独立性、模型与算法可复现性、统计解释的准确性，并收缩缺少理论证明或物理实验支撑的结论。

1.1 两位审稿人共同指向的最高风险项

| 优先级 | 共同风险 | 对应意见 | 最低交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 同一模型贯穿训练、LPV 建库与闭环验证，存在匹配评估风险 | R1-1；R2-10、26、30 | 独立 plant/参数失配压力测试；若无 HIL/实车，全面限定为仿真结论 |
| P0 | 数据划分可能泄漏路线模板结构 | R1-2；R2-25、27 | 模板级互斥划分、模板 ID 证据、必要时重训与重算统计 |
| P0 | 传感器、IMU 扰动、观测器和融合定义不足 | R1-3；R2-13、14、17—20、30 | 完整噪声/偏置/振动模型、观测器方程、融合公式与校准 |
| P0 | 坡面载荷、力坐标和执行器物理模型存在一致性问题 | R1-5；R2-5—9 | 重新推导、定量敏感性、参数补全及代码核验 |
| P0 | LPV-MPC 仿射项、坡度双重计入、约束层级与可行性不清 | R1-4；R2-21—24 | 一致推导、残差核验、约束统计、稳定性措辞收缩 |
| P0 | 基线异常、指标定义、统计和离群值解释不足 | R2-27—32 | 路线级诊断、J_Δu 公式、稳健统计、统一结论措辞 |
| P1 | 实时性只测核心估计器，未覆盖完整闭环 | R2-33 | 端到端均值/p95/p99/最大值/超期率 |
| P1 | 创新性与文献定位不够清楚 | R1-6；R2-2—4、11 | 创新对照表、方法命名修订、相关文献核验 |

优先级为内部工作判断，不是编辑或审稿人给出的等级。P0 表示若不解决，很可能触发“先前关切未被解决”的一次性重投风险。

二、编辑决定与重新投稿硬性要求

2.1 编辑决定的严谨传达

- 稿件已经过同行评审，但以当前形式不被建议发表。

- IEEE Access 采用二元审稿流程，因此即使审稿人认为只需小幅修改，也会作拒稿处理。

- 编辑强烈鼓励作者逐项解决审稿意见后重新投稿。

- 只有一次重新投稿机会。若未解决全部既有意见，或副编辑仍存在实质性技术关切，将拒稿且不再允许重投。

- 重新投稿需通过 IEEE Author Portal，并选择“Start Resubmission”。

- 邮件未规定具体截止日期。

2.2 必须提交的三类文件

| 文件 | 系统文件类型 | 硬性内容 |
| --- | --- | --- |
| 逐条回复文件 | Author’s Response Files | 每条意见必须包含：①审稿人的关切；②作者回复；③作者采取的修改行动/补救措施。 |
| 黄色高亮稿 PDF | Highlighted PDF | 每一处修改都必须高亮，包括语法修改；邮件建议使用黄色。 |
| 干净终稿 | Main Manuscript | 无高亮版本；Word 或 LaTeX 源文件与 PDF 均作为 Main Manuscript 上传。 |

2.3 参考文献建议的处理原则

审稿人建议的参考文献不是强制引用。只有当文献与稿件相关并确实增强论文时才应加入；编辑决定不会取决于是否引用建议文献。若收到过量或不恰当的自引要求，应向 IEEE Access 主编邮箱 ieeeaccessEIC@ieee.org 报告。

2.4 作者名单变更

若作者名单或顺序没有变化，不需要提交作者变更表。若发生变化，必须提交完整的 Request for Byline Change，逐位说明新增、删除或顺序调整的理由和贡献，并在系统重投过程中再次填写同一理由。此类变更被视为少见且例外的请求，需要编辑许可，并须取得所有仍在世作者的同意；新增作者还必须满足 IEEE 的作者资格要求。

三、审稿人 1：完整意见与执行指引

审稿人 1 认为论文的贡献方向具有相关性：将时间坡度估计、有界融合和坡度调度 LPV-MPC 结合起来。但其技术评价为“部分可靠”，并指出模型一致性、验证独立性、融合调参及实时执行需要更强论证。审稿人认为论文总体较完整，但若干细节和假设需要更清楚的理由；参考文献总体适用且较新，但稳定性与调度不确定性覆盖不足。审稿人未标记不恰当参考文献。

主要意见 1

严谨译文：主要关切在于：训练数据生成、LPV 线性化以及闭环评估实质上依赖同一套非线性 AGV 模型。因此，必须引入独立的被控对象不确定性、参数失配，或开展硬件在环（HIL）/实物实验验证，以证明所报告性能不是由模型完全匹配造成的。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：建立与训练/模型库生成相独立的验证场景；至少系统扫描质量、转动惯量、轮胎侧偏刚度、摩擦、驱动电机参数、传感器偏置及载荷变化，并报告性能退化、约束违反和求解状态。若无法完成 HIL/实车验证，应把全部结论严格限定为“名义匹配模型下的仿真结果”。

主要意见 2

严谨译文：数据集采用的是“运行实例互斥”（run-disjoint）划分，而不是“路线模板互斥”（route-template-disjoint）划分。由于 51 个路线模板各有 2 个实现实例，必须证明同一模板的两个实现实例不会分别落入训练集与测试集。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：优先改为模板级分组划分，再生成训练/验证/测试集合；保存模板 ID 到运行实例的映射并在论文或补充材料中报告。若原划分本已模板互斥，应提供可复核的模板清单或代码证据。

主要意见 3

严谨译文：论文的研究动机依赖 IMU 偏置、振动、加速度污染和传感器噪声等问题，但仿真中的传感器误差环境刻画得不充分。应报告所采用的精确噪声、偏置、振动和模型失配模型，并对其进行压力测试。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：补充每类传感器的噪声分布、标准差/谱特性、偏置模型、量化分辨率、采样率、滤波参数和振动/加速度污染注入方式；采用多档强度和未见组合开展鲁棒性试验。

主要意见 4

严谨译文：式（36）至式（39）在局部线性化后省略了仿射残差项。作者必须证明每一个存储的工作点都满足轨迹一致性，从而使该残差恒为零；否则，应在 LPV 模型中保留该仿射项。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：逐项核对工作点的平衡/轨迹一致条件，给出残差定义和数值上界。若不能证明为零，应将常数仿射项纳入离散模型、插值和 MPC 预测，并重新验证结果。

主要意见 5

严谨译文：坡度相关载荷模型忽略了车辆在坡面上的稳态前后轴载荷重新分配，而法向载荷又决定轮胎力极限。应给出定量理由证明该项可忽略，或在模型中加入由坡度引起的载荷转移。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：按质心高度、轴距和坡度推导静态载荷转移项，并比较其相对法向载荷和轮胎力限幅的影响；若量级不可忽略，则更新法向载荷、轮胎限幅、LPV 数据库和闭环试验。

主要意见 6

严谨译文：参考文献总体较新，但对于不确定 LPV 调度条件下的稳定性与递归可行性，文献覆盖仍需加强。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：补充与参数变化/调度误差、鲁棒 LPV-MPC、递归可行性和软约束相关的直接文献；同时把本文未给出正式证明的表述降格为“仿真中表现稳定/未观察到失稳”，避免理论性稳定结论。

四、审稿人 2：总体评价

4.1 审稿人对论文工作的概括

审稿人将本文概括为一个基于仿真的“感知—控制”一体化框架，主要包含：①受 ModernTCN 启发的轻量级历史坡度估计器，使用 22 维特征和多尺度时间差分；②带合格 IMU 观测器辅助修正的有界、不确定性自适应融合；③坡度调度 LPV-MPC，其中经调理的坡度被一致地用于预测模型、测量扰动、前馈、权重和约束；并比较了零坡度、真值、观测器、学习估计和融合估计等多种调度方案。

4.2 审稿人问卷评价

- 贡献：是。

- 技术可靠性：部分可靠。建模假设、融合设计选择、参数依据，以及缺少正式稳定性分析均需进一步说明和验证。

- 完整性：总体较完整，但方法细节、可复现性和表述清晰度需要加强。

- 参考文献：总体相关；稳定性和鲁棒性讨论可获得更好的文献支持。

- 不恰当参考文献：无。

五、审稿人 2：35 条逐条意见

主要意见 1

严谨译文：摘要声称实现了控制精度、稳定性以及“稳定性提升”，但论文没有给出正式的稳定性、递归可行性、鲁棒性或有界误差分析。鉴于结论已将此类理论分析列为未来工作，除非补充严格分析，否则应删除或实质性弱化全文中的所有稳定性主张。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：全文检索 stability、stable、robust、feasibility、bounded 等词；对没有定理或证明支撑的句子统一改为经验性、仿真限定表述。若决定补证明，则需覆盖冻结调度、插值、软约束和调度误差，而不能只证明名义单模型。

主要意见 2

严谨译文：应更清楚地界定本文相对于学习辅助 MPC 和坡度估计相关研究的创新性。当前列出的三项贡献混合了特征工程、时间差分、简化的 ModernTCN、观测器融合和坡度调度 LPV-MPC。建议增加创新性对照表，或采用结构化方式与最接近的工作比较。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：建立“相关工作—已有能力—本文新增内容—验证证据”对照表；将贡献拆成可验证的算法贡献、系统集成贡献和实验贡献，避免把常规组合本身表述为独立创新。

主要意见 3

严谨译文：应扩展对观测器辅助估计与鲁棒控制的讨论，尤其应涵盖扩展卡尔曼滤波（EKF）与移动机器人鲁棒控制相结合的研究。例如可讨论题为“Sliding Mode Controller via Extended Kalman Filters for Mobile Robot”的工作。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：核验该建议文献的完整书目信息和相关性；仅在确实有助于说明“观测器估计如何服务于鲁棒控制”时引用，并在回复中说明其与本文融合框架的区别。

主要意见 4

严谨译文：应扩展路径跟踪文献，并说明 MPC 与其他最优、鲁棒及滑模方法之间的关系；应据此突出 MPC 在预测、约束处理和坡度自适应方面的优势。审稿人建议考虑以下工作：① Constrained Control of Fully-Constrained Cable-Driven Parallel Robots With Elastic Cables: An Optimal Robust Approach；② Robust Optimal Constrained Control of Fully-Constrained Cable-Driven Parallel Robots Based on GSDRE；③ Observer-Based Active Fault-Tolerant Sliding Mode Control for Fully-Constrained CDPRs。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：逐篇核验三篇建议文献与 AGV 路径跟踪主题的实际关联。可将其作为“约束最优/鲁棒/容错控制方法”的方法学背景，但不应为满足建议而作牵强引用；若不引用，应在回复中礼貌说明范围差异。

主要意见 5

严谨译文：对于被动的右前轮/左后轮（RF/LR），模型保留了法向载荷和滚动阻力，却忽略了侧向力及其偏航力矩。需要更强的物理依据，并证明这一简化不会使结论产生偏差。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：说明 RF/LR 轮的机械约束、轮型和侧向力机理；增加包含被动轮侧向力/偏航矩的敏感性模型，与原模型对照关键指标。

主要意见 6

严谨译文：式（7）遗漏了坡面切向重力通过质心高度引起的静态前后轴法向载荷重新分配，该项与 m g h_cg sin(θ)/L_w 成正比。应重新推导，或明确量化并论证忽略该项的合理性。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：重新推导坡面受力与法向载荷；给出最大坡度下该项的数值、占静态轴载比例，以及对轮胎力限幅和控制结果的影响。

主要意见 7

严谨译文：式（9）至式（11）的力坐标处理不一致：驱动力通过 R(δ_i) 旋转，而侧向轮胎力似乎没有进行同样的坐标变换。由于转角可达 90°，应对纵向力和侧向力都采用一致的轮坐标系到车体坐标系变换，并使用完整的叉积 r_i × F_i 计算偏航力矩。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：统一定义轮系和车体系力向量，逐轮写出旋转矩阵及位置矢量叉积；更新公式、代码与验证，特别检查 90° 附近的符号和分量。

主要意见 8

严谨译文：式（4）用 V_bus − k_e ω_m 计算电压限制电流，随后又施加对称的 ±I_eff 限幅；这种写法似乎把电动工况约束同时用于正、负方向，而再生/制动工况通常不同。由于模型允许 F_cmd 为负，应使符号处理在物理上保持一致，或明确说明这一简化并评估其影响。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：区分电动与再生制动的电压、电流和扭矩边界；若继续使用对称限幅，给出适用假设，并通过非对称限幅敏感性试验证明结论不依赖该简化。

主要意见 9

严谨译文：第 II-A 节和表 1 缺少复现实验所需的物理参数，包括决定 τ_e 的电机电气参数、V_bus、k_e、R_m、L_m，以及阈值 ω_min、v_low 和 ζ_f 中的滤波时间常数。这使独立复现无法完成。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：整理“完整参数与单位表”，确保模型、训练数据生成、观测器、融合、调度和 MPC 中的所有数值常数均有出处或标定说明。

主要意见 10

严谨译文：合成训练数据、LPV 数据库以及闭环仿真采用同一非线性被控对象版本和参数，形成类似“逆犯罪”（inverse-crime-like）的匹配评估。应加入系统性的失配试验，例如质量、惯量、轮胎刚度、摩擦、电机常数、传感器偏置和载荷变化；否则，论文主张必须限定在名义匹配模型仿真范围内。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：建立独立验证 plant 配置和批量参数扫描；区分训练模型、控制器内部模型、验证被控对象三套参数来源，并报告最坏情形与分布统计。

主要意见 11

严谨译文：所用网络相较原始 ModernTCN 已显著简化：没有 patch embedding、多阶段层次结构、重参数化大核以及分组 ConvFFN。应解释为何仍称为 ModernTCN，而不是“受 ModernTCN 启发/由其派生”；并通过消融区分网络骨干与工程特征、时间差分各自的贡献。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：建议将命名统一为 ModernTCN-inspired（受 ModernTCN 启发）或给出严格结构对应；增加原始特征、差分特征、简化骨干及其组合的消融。

主要意见 12

严谨译文：式（19）不可复现：L_θ、L_main、L_turn、R_θ 的定义，λ_θ、λ_turn 的数值，以及平路惩罚和有界误差惩罚的公式与系数均未给出。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：给出完整损失函数、各分量单位/归一化、所有权重和训练时实际实现；用伪代码或配置表确保公式与代码一致。

主要意见 13

严谨译文：将 c_main（softmax 最大值）用于标定 ModernTCN 的不确定性，但最大 softmax 概率并不会自动成为校准后的置信度。应报告校准方法、校准误差/可靠性图，以及 c_main 到 P_M,k 的精确映射；否则，不确定性融合的定义不充分。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：在验证集上做置信度校准，报告 ECE 等指标和可靠性图；给出 P_M,k 的量纲、上下界、映射公式与校准数据来源，避免使用测试集调参。

主要意见 14

严谨译文：对轮速进行数值微分会放大噪声。应明确轮速、电流、转角和陀螺仪的量化与噪声模型，以及训练和闭环阶段采用的偏置、振动和滤波设置。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：形成传感器误差模型表；说明微分器/滤波器形式、截止频率和延迟，并对量化、噪声与滤波参数进行敏感性测试。

主要意见 15

严谨译文：文中称筛选过滞后偏移 {1,2,4,8,16,32,64} 和不同表示形式，但只展示了“22 维特征与 Δ 最终方案”。应报告用于选择 {1,2,4} 的完整滞后/表示消融，最好只基于验证集，以证明不存在未披露的事后选择。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：补充完整候选集、选择指标、随机种子和验证集结果；明确测试集从未参与结构选择。

主要意见 16

严谨译文：N_h = 128 被称为依据响应时间计算得到，但论文未给出计算过程。应展示推导，给出代表性的速度、坡度和等效惯量，并报告窗口长度敏感性。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：补推响应时间到采样窗口的换算；测试若干窗口长度，报告精度、延迟、参数量和实时开销的权衡。

主要意见 17

严谨译文：“合格观测器”（qualified observer）仅用通用映射 f_obs、h_obs、G_θ、F 描述，信息不足。应提供完整状态定义、传播方程、重力观测方程、适用时的雅可比矩阵、协方差更新、质量评分定义，以及道路坐标系坡度转换方法。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：将观测器写到可独立实现的程度；列全状态、输入、噪声协方差、初始化、更新、门控和质量分数计算，并与代码变量逐一对应。

主要意见 18

严谨译文：第 III-D 节中的融合变量 P_M,k、P_O,k 和 C_k 是式（31）的核心，但论文没有给出精确的工况定义、存储的误差矩数值，也没有给出 ModernTCN 置信度与观测器质量分数在线修正这些矩的公式。由于论文声称贡献之一是“不确定性自适应”的融合接口，应完整说明这些方程和标定程序。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：给出分工况误差矩表、在线更新/修正规则、边界、单位及标定数据划分；用算法框图或伪代码串起输入、门控、协方差和输出。

主要意见 19

严谨译文：第 III-D 节的融合逻辑包含大量经验阈值：有用性 0.6、坡度进入/退出 0.5°/0.3°、最小创新 0.25°、创新门限 2°、NIS 阈值 9/25、修正上限 0.5°、变化率上限 5°/s、调度死区 1.3°。论文没有提供这些选择的敏感性或鲁棒性分析。尤其是式（32）在 NIS = 25 附近产生不连续：阈值以下仍有非零降权修正，阈值以上立即变为零。应论证这些阈值，并证明结论不依赖人工调参。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：建立阈值来源表并做单因素/组合敏感性分析；特别比较硬切换与连续衰减函数，报告对坡度误差、跟踪误差、输入平滑度和门控频率的影响。

主要意见 20

严谨译文：“精确回退到主估计值”这一表述需要更谨慎地定义。式（33）确实在门控失败时令融合估计等于 ModernTCN 估计，但该信号随后还经过 1.3° 死区、幅值裁剪以及式（34）的调度滤波。因此，最终送入控制器的 θ_sch 不一定与原始或部署滤波后的 ModernTCN 估计完全相同。论文应区分“融合阶段的精确回退”与“最终调理后的调度信号”。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：统一术语并绘制信号链：主估计→融合输出→死区/裁剪→调度滤波→θ_sch；只在融合节点使用 exact fallback。

主要意见 21

严谨译文：第 III-E 节中，坡度同时作为调度变量和测量扰动，其作用需要更清楚的推导以排除重复计入。式（38）用 θ_sch 调度 A_d、B_d、E_d；式（43）又通过 E_d 引入坡度偏差通道；式（41）和式（45）还加入坡度相关前馈。作者应明确在线使用的工作点坡度值 θ̄，并从代数上说明扰动偏差、调度插值和前馈项如何组合而不会重复表示同一坡度效应。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：从非线性模型、工作点和增量模型开始重推；明确 θ、θ̄、Δθ、θ_sch 与前馈的定义和进入位置，用一个数值工作点验证各项合成后等价且无重复。

主要意见 22

严谨译文：第 III-E 节在路径误差状态与 MPC 参考量之间存在符号/解释歧义。式（35）把 x_e 全部定义为跟踪误差，式（38）使用 C_d = I_4，但式（46）惩罚 y_{k+i|k} − y_ref_{k+i}。若 y 已经是误差向量，自然参考值应为零。作者应明确定义 y_ref，并保证代价函数与误差状态建模一致。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：明确绝对状态、误差状态、输出与参考量的维数和含义；若采用误差模型，将 y_ref 设为零并统一公式/代码。

主要意见 23

严谨译文：第 III-E 节采用 4125 个局部模型间的三线性插值、预测时域内冻结调度、坡度相关权重/约束调度和软输出约束，却没有递归可行性或闭环稳定性分析。至少应讨论插值与调度变化率对可行性和有界性的影响，报告约束违反统计，并在没有正式结果时避免使用稳定性语言。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：补充软/硬约束违反次数、幅度、松弛变量、QP 状态及最坏路线；讨论冻结调度误差。无法补理论时，严格收缩结论边界。

主要意见 24

严谨译文：表 4 和第 III-E 节中的输入限制内部不一致：F_cmd 的输入约束为 [−600,600] N，但“在线包络”为 [−720,720] N；类似地，ω_cmd 为 [−1.2,1.2] rad/s，而在线包络为 [−1.44,1.44] rad/s。哪些是硬物理限制、哪些是调度限制并不清楚。必须无歧义地说明被控对象饱和、MPC 硬边界和调度包络之间的层级关系。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：建立单一约束层级表并核对代码：物理执行器极限、控制器硬约束、坡度调度包络、软约束和最终饱和器；解释为何在线包络可大于表中限值，或修正不一致。

主要意见 25

严谨译文：第 IV-C 节和算法 2 的划分是运行实例互斥，但看起来不是模板互斥。102 次运行来自 51 个路线模板，每个模板有两个实现，算法按运行标识符划分为 71/15/16。若同一模板的两个实现可进入不同集合，则测试集在结构上并不独立于训练集。应采用模板级划分，或证明训练、验证和测试集之间的模板标识也彼此互斥。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：重做为 group split，并把 51 个模板的分配作为可复核材料；必要时重新训练全部种子和更新所有统计表。

主要意见 26

严谨译文：第 IV 节把论文表述为 AGV 控制/感知研究，但所有训练与评估证据都是合成的，因此“Experimental Setup（实验设置）”这一标题可能具有误导性。更重要的是，论文没有硬件在环或实车验证。至少应加入包含现实参数不确定性、传感器偏置/噪声、扰动及未见路线/载荷条件的域差异压力测试；否则，论文主张应限定为仿真。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：将标题改为 Simulation Setup/Simulation Study（如无硬件实验），并增加域差异压力测试；摘要、结果、讨论和结论统一声明证据层级。

主要意见 27

严谨译文：第 IV-F 节的统计解释需要修订。10 个神经网络随机种子是在同一数据集上的重复训练实现，并不是来自部署总体的独立样本；闭环基准也只有 6 种路线几何。基于种子的 bootstrap 置信区间（或先按种子分层的重采样）主要量化这些特定仿真路线下的训练随机性，而不是对新路线或实车的泛化能力。应重新表述统计主张；如可能，应以独立生成的路线模板作为统计单位扩展分析。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：把统计单位、层级和可推广总体写清楚；新增独立路线模板并按路线/种子分层统计，区分训练随机性、路线差异和物理参数不确定性。

主要意见 28

严谨译文：第 IV-F 节和第 V 节从未给出复合输入增量指标 J_Δu 的明确数学定义或归一化。ΔF_cmd 与 Δω_cmd 的物理单位和数值尺度不同；零坡度情形约 696，而含坡度情形小于 1，这些数值在不知道精确缩放、聚合和时域归一化的情况下无法解释。请给出公式以及单位或无量纲归一化方法。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：给出逐时刻公式、两个通道的尺度因子/权重、求和或均值方式、时长归一化和最终单位；必要时将指标改为无量纲。

主要意见 29

严谨译文：第 V-A 节中，零坡度调度与含坡度调度之间的性能差距异常巨大：横向 RMS 约从 1.48 m 降至 0.02 m，J_Δu 约从 696 降至 0.5。这引出一个基本合理性问题：零坡度控制器是否进入饱和、变得不可行，或仅有少数近失效案例。应展示按路线分辨的时序、约束激活图、求解器状态和失效诊断，以证明比较反映的是坡度信息价值，而不是基线实现异常。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：对每条路线输出误差、输入、坡度、饱和/约束、松弛变量和 solver status；定位 696 的来源，并验证零坡度基线参数和代码公平一致。

主要意见 30

严谨译文：第 V-A 节中，合格观测器单独使用时的汇总指标非常接近真值驱动调度。考虑到该观测器由仿真的六轴 IMU 驱动，且之后又作为融合信号之一，作者应报告观测器单独的坡度误差统计及精确的合成 IMU 扰动模型。否则难以判断观测器基线是否因来自同一名义被控对象而过于有利。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：报告 MAE/RMSE/偏差/分位数、不同动态阶段误差及门控覆盖率；对 IMU 加入与 plant 独立的噪声、偏置、振动、尺度因子和外加速度污染。

主要意见 31

严谨译文：第 V-E 节和表 11 中，J_Δu 的置信区间包含零 [−0.01349, 0.93333]。因此，均值降低 27.61% 不能像横向和航向误差改善那样被表述为获得统计支持。虽然正文部分已有谨慎措辞，但摘要、讨论和结论都应始终区分“均值较低”与“区间支持的改善”。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：统一所有章节的统计措辞；对 J_Δu 仅报告 lower mean/observed mean reduction，并明确置信区间跨零。

主要意见 32

严谨译文：第 V-E 节和图 8 报告了一个数值为 12.72 且绘制在坐标范围之外的 J_Δu 效应。该离群值相对于其他效应和总体均值都很大。应识别对应的路线/随机种子，解释其控制器行为，并报告稳健汇总（中位数/IQR 或截尾敏感性），以判断均值降低是否主要由该单个案例驱动。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：定位路线和 seed，复盘完整时序与求解器日志；补中位数、IQR、去除/保留离群值的敏感性结果，但不得无依据删除数据。

主要意见 33

严谨译文：第 V-F 节的实时性主张不完整。表 12 只测量核心估计器推理时间，而在线闭环还包括特征构造、归一化/差分更新、观测器传播/更新、融合逻辑、坡度调理、LPV 插值、权重/约束调度，以及最重要的 MPC 二次规划求解。在 T_s = 10 ms 的条件下，只有报告完整闭环的端到端延迟及最坏情况或至少 p99 执行时间后，才能声称具备实时可行性。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：在目标硬件和一致计时口径下测量各模块及整环延迟，至少报告均值、p95、p99、最大值和超期率；计时必须包含 QP、数据搬运和预处理。

次要意见 34

严谨译文：第 I 节（引言）应在贡献列表之前更明确地解释对角双转向轮布置，因为非常规的左前/右后（LF/RR）主动轮配置对于理解后续运动学与力模型十分重要。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：在引言前部增加一段简洁的车辆构型说明，并配合现有结构图明确 LF/RR 主动、RF/LR 被动及各自驱动/转向能力。

次要意见 35

严谨译文：全文有若干主章节标题后紧接子章节标题，中间没有引导文字。每个主章节最好以简短引言段开头，说明本节目的、范围与组织，并在进入第一个子节前与前一节形成逻辑过渡。因此，请相应修改论文结构。

执行指引（工作建议，非审稿原文）：逐节补 2—4 句导言，避免重复摘要内容；重点说明本节解决什么问题、包含哪些子部分、如何承接上一节。

六、重新投稿清单的补充要求

6.1 修改与回复

- 必须处理全部审稿意见。回复不能只写“已修改”，应给出解释、参考文献、示例或数据。

- 若不同意某条意见，应在回复文件和论文正文中给出有证据支撑的反驳或限制说明。

- 原审稿人通常会被邀请复审，但可能无法参加；替代审稿人可看到历史意见、修改稿和作者回复。重新投稿仍需至少两位独立审稿人。

6.2 语言、公式与参考文献

- 作者必须自行修正全部语法和语言问题；IEEE 制作阶段只进行轻度编辑。清单提供 PaperPal Preflight、American Journal Experts 和 Enago 等语言服务链接，但使用服务并不保证录用。

- 单字母变量用斜体；多字母函数、标签和说明性下标用正体；相邻斜体变量默认表示乘法。

- 乘法符号使用规范的乘号或居中点，不使用星号；单位用正体；数值与单位之间留空格，但角度符号和百分号除外；向量应使用粗体。

- 参考文献必须准确、一致，并按 IEEE 样式及正文首次引用顺序排列。

6.3 文件与补充材料

- 若有用于发表的视频，必须重新提交供同行评审，单个文件最大 100 MB。

- 所有补充材料都必须经过同行评审；未评审的材料不能随论文发表。补充材料应按要求打包上传。

- 干净的 Word/LaTeX 源文件应包含全部作者简介和照片；同时提交双栏、单倍行距 PDF。

6.4 官方链接记录

| 用途 | 链接 |
| --- | --- |
| IEEE Author Portal | https://ieee.atyponrex.com/journal/ieee-access |
| IEEE Access Submission Guidelines | https://ieeeaccess.ieee.org/guide-for-authors/submission-guidelines/ |
| PaperPal Preflight | https://preflight.paperpal.com/partner/ieee/access |
| 数学公式编辑规范 | http://journals.ieeeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/sites/7/Editing-Mathematics.pdf |
| IEEE Editorial Style Manual | https://journals.ieeeauthorcenter.ieee.org/create-your-ieee-journal-article/create-the-text-of-your-article/ieee-editorial-style-manual/ |
| Preparing Your Article | https://ieeeaccess.ieee.org/guide-for-authors/preparing-your-article/ |

七、建议的修改工作包与顺序

以下顺序是内部执行建议，目的是降低返工：先解决会改变模型、数据和结果的问题，再处理文字、结构和文件制作。

| 阶段 | 主要任务 | 完成判据 |
| --- | --- | --- |
| A. 事实与代码审计 | 核对最终投稿稿件、仿真 plant、训练数据脚本、LPV 建库、观测器/融合、MPC 和统计代码的版本对应关系。 | 形成“论文公式—代码文件—参数来源—结果文件”映射；确认所有意见影响范围。 |
| B. 物理模型修订 | 坡面载荷转移、RF/LR 轮侧向力、轮系到车体系变换、电机正负向限幅、缺失参数、仿射残差。 | 推导、代码和参数表一致；有单元/数值校验；确定是否需要重建 LPV 数据库。 |
| C. 数据与估计器修订 | 模板级划分、传感器/IMU 扰动模型、滞后与窗口消融、置信度校准、观测器和融合公式。 | 数据无模板泄漏；估计器与融合可复现；阈值和校准只使用训练/验证数据。 |
| D. 独立验证与统计 | 参数失配、域差异、未见路线/载荷、路线级诊断、离群值、稳健统计。 | 验证 plant 与训练/控制模型独立；报告最坏情形、分布和限制。 |
| E. 控制一致性与实时性 | 坡度调度/扰动/前馈统一推导，约束层级，QP 状态与违反统计，整环延迟。 | 公式与实现一致；无双重计入；完整闭环满足或如实说明 10 ms 周期。 |
| F. 论文与回复文件 | 创新对照、文献核验、稳定性措辞、章节导言、逐条回复、黄色高亮与干净稿。 | 每条意见均有“关切—回复—行动—位置/证据”；所有修改均在高亮稿中可见。 |

7.1 建议的证据目录

- 每条意见建立唯一编号：R1-C01…R1-C06、R2-C01…R2-C35。

- 每项实验保留：配置、随机种子、输入参数、原始结果、汇总脚本、图表和运行日志。

- 每次修改记录论文页码/行号、公式/表/图编号、代码位置和结果文件。

- 所有“未做”的要求必须有明确理由和相应的结论收缩，不能只在回复信中解释而正文不改。

八、逐条回复的统一写法

IEEE 提供的回复模板要求每条意见至少包含以下三部分。后续应在“02_逐条回复”目录中按此结构编写正式回复。

| 字段 | 写作要求 |
| --- | --- |
| Reviewer #X, Concern #Y | 完整复述或准确概括审稿人的关切，保留公式、数字和限定词。 |
| Author response | 先直接回答是否同意及原因，再给出理论、数据、对照实验或文献证据。 |
| Author action | 明确写出改了什么、位于论文何处、增加了哪些实验/图表/公式；若未按建议做，说明替代措施和结论收缩。 |

建议：正式回复应避免承诺尚未完成的实验。每条回复在定稿前必须能指向实际修改位置和可复核证据。

8.1 内部跟踪表建议字段

| 编号 | 问题类别 | 责任内容 | 证据/输出 | 论文位置 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R?-C?? | 模型/数据/实验/文字 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 未开始/进行中/已核验 |

九、材料来源与完整性记录

| 原始文件 | 读取结果与用途 |
| --- | --- |
| 返稿邮件.eml | 编辑决定、一次性重投规则、三类必交文件、参考文献与作者变更政策；邮件日期为 2026-09-15。 |
| Access-39730_Reviewer.pdf | 8 页；包含审稿人 2 的总体概括、33 条主要意见和 2 条次要意见。已对文字层与全部页面进行核验。 |
| IEEE-Access-Response-to-Reviewers-template-6.26.23.docx | 确认逐条回复必须使用 Concern / Author response / Author action 结构。 |
| Request-for-Byline-Change--2-.docx | 确认作者名单变更属于少见例外情形，需详细贡献理由、编辑许可和全体在世作者同意。 |
| Resubmission-Checklist-6.26.23.docx | 确认修改、高亮稿、干净稿、语言、公式、参考文献和补充材料等要求。 |

9.1 联系信息记录

- 副编辑：Dr. Anandakumar Haldorai，anandakumar.psgtech@gmail.com

- 文章管理员：Mr. Ankit Srivastava，a.srivastava@ieee.org

- 不恰当参考文献要求报告邮箱：ieeeaccessEIC@ieee.org

9.2 最终核对声明

本文件旨在为后续修改建立可靠基线。审稿建议中的技术限定、数值阈值、公式编号、置信区间、性能数值和文件要求均予以保留。执行指引属于内部工作建议，后续可随代码审计和补充实验结果更新，但不得改写或弱化“严谨译文”部分的原始含义。

当前状态：返稿材料已归档；审稿意见已完成中文化和任务拆解。尚未开始对论文正文、模型、代码或实验结果作实质修改。